简述基于最小冲突法的冗余多自由度蛇形机器人

或机械臂的通用运动优化策略

2024013305      叶兴波       笃实42

- 基于空间运动任务的问题建模（可跳过）

1，背景问题引入

由于机械构造与问题简化，冗余多自由度蛇形机器人与通常机械臂在数据采集与参数选择一般采用简单且相似的方式。可以简化概括为：

实际每个独立电机/运动杆提供了某一方向的轴向/径向自由度，因此记录所有电机/定长与可伸缩杆产生的旋转角/线性位移为参数θi/ζi。

如果把电机与杆根据所在体节进行分组（体节可以不规则，根据计算需要进行简化），那么这些自由度的特点是只对后续所有体节构成的整体系统产生可用矩阵表示的旋转/位移线性变化。

DH法求解思路可以把含位移变换简化为纯线性变换，即可得到由超参数θ、ζ确定的最终正向运动学解。考虑高冗余度导致的运动学变换不满秩，则在依据最终坐标或运动指标确定的逆向运动学求解时必然通常会得到多解；而对于多解的唯一最优运动轨迹确定，我们将构造一个理想化的目标函数。

2，自由度最小约束准则与正态近似的冗余度约束

考虑简化问题目标：在某次运动中，期望步长为线性矢量微分dm。考虑运动的连续性，对于该运动，超参数的变化dx也应极小。考虑运动需要抗干扰与提高控制精确度，则最优轨迹/参数变化必然满足：

条件1，最优方向所需要的超参数变化最大（减小线性变换过程的误差比例）

考虑复杂约束环境，如机器避障，此时简单极小线性轨迹无法满足需求。考虑一段曲线运动期望，可近似成线性运动微分的加和。此时需要考虑整体运动的可行性。

由于每次线性微分累积都会导致约束改变，参照局部搜索最小冲突法，于是我们考虑将微分累积看作按照最小冲突法逐步迭代优化至最终轨迹的过程，每一步选择约束最小且满足条件1的方向进行优化。

那么约束如何量化呢？冗余自由度系统显然在高冗余度下可调控空间更高，且实际电机也往往在其自身自由度冗余部分充足时更精确，在机械本身可调节空间范围低时容易出现误差。考虑多个电机的误差是随线性变换累计的，于是我们得到：

条件2，误差最小往往是对冗余自由度变化梯度最小的方向

根据条件1、2，最后求解过程就变成了一个依照每一步超参数变化最大且对冗余自由度局部梯度最小的贪心算法。考虑到电机往往在其参数为区间中点时自由度最高，且多电机运动独立。不妨使用独立边缘正态分布对单一电机的冗余自由度做近似：

Objective Function(x,y,z,α,β,γ) =max{ grad f[ A(Θ,ζ) ] }

其中A为逆向后自变量超参数的变化，f为独立边缘正态分布函数

考虑该目标函数最优时要求超参数变化最大且冗余自由度变化最小，二者约束显然相交，故函数理论存在唯一最优。

---------该思路模拟了人手对前驱导引时加强后端控制能力以实现提高精度的方法。人的行为本身是遗传和学习的结果，但是其本质近似于前驱导引使得后端自然配合，这种配合类似于基于精准且轻松不费力的过程。在我看来，这种轻松近似于针对冗余自由度开销最小的贪心算法

--------注：正态分布估计暂未证明是对冗余自由度居中精度高的最优估计。且考虑到导数应在区间内沿中心两侧单调变化，则区间边界应对应正态分布拐点μ±σ。

--------梯度为矢量，所以要比较不同状态的优劣，最终应该为不同电机按照精度性能分配权重（一样就同一为1）然后求1-范数（也就是每个电机转角/活塞杆长对冗余度的导数的加权和，例如不移动且权均为1时所有电机倾向于在正中心）。

--------考虑复杂一点可以引入冗余度估计的中心偏移（以衡量电机精度，可以通过强化学习确定或者利于调参）

3，完整建模与求解思路：

视觉数据测量->坐标与运动目标分析，问题建模->求解->反复验证寻找非模型误差，强化学习减小误差程度。

问题设计矩阵梯度变换，可考虑计算Jacobi矩阵迭代求解。对于计算难度较高场景，可以改变梯度下降的策略，使用类OF的易求逆的矩阵替代原矩阵。采集最终精确度数据可以通过强化学习与引入loss修正误差，也可以通过手动仿真调节参数优化减小误差。

- 算法细节实现

- 采集数据处理部分（待补充）：处理视觉数据为坐标数据与距离数据---

- 任务下发部分（待补充）：根据数据为系统下发带轨迹运动任务

- 坐标预处理部分：DH法：

参数：θi关节转角、di 连杆偏移、ai 连杆长度、αi连杆扭角；

说明：分析已知初始轴向为xi-1与初始轴转角αi-1的体节i。定轴绕zi-1旋转θi度后朝向xi。体节沿着该方向的法向偏移为di，径向位移为ai。最后末端为新体节旋转αi。递归即可确定所有DH参数。

标准 DH 齐次变换矩阵：

Ti	=	​cosθi​			−sinθi​cosαi​		sinθi​sinαi​		ai​cosθi​

sinθi​			​cosθi​cosαi​		−cosθi​sinαi		ai​sinθi​

0				sinαi​			​cosαi​			di​

0		 		0​				0​				1

T总 =  ΠTi =	 R3*3		t3*1		，其中R3*3为末态姿态旋转矩阵，

0T			1		  t为末端3维位置

数学解释部分（可跳过）

四元数说明：转角矢量			 qr=cosθ2,sinθ2v，模长为1；

位移矢量			 t=tx,ty,tzT

​对偶四元数			q=qr+ϵ⋅12qr∘t=qr+ϵqd，

共轭				q*=qr*-ϵqd*，用于求逆与估算误差

其中ϵ为对偶算子，满足	ϵ2=0	 但	ϵ 不为 0；	qq*=1

单步计算过程：

qzθi&=cosθi2+sinθi2kqrz+ϵ⋅0qxαi&=cosαi2+sinαi2iqrx+ϵ⋅0

qri=qrzθi∘qrxαi

ti=aicosθiaisinθidi

q=qr,12qr∘t

qtotal=q1⋅q2⋯qn

Wie=AdqieWi

其中	Wi=zi+ε0, Wi=0zi；Wi=0+εzi, Wi=zi0

末端整体对偶四元数微分：

dq0e=12i=1nWie∘q0edθi

Jacobi矩阵计算：

t×=0-tztytz0-tx-tytx0

Adqie=Rietie×Rie0Rie

ji=viωi=AdqieWi

Jx= j1  j2  …  jn

4，引入关于冗余自由度的梯度：

针对DH参数：选取电机驱动的、可以主动控制即时改变的参数，为其添加冗余自由度正态分布估计。

系统要执行使末端向某个单位方向u运动的动作。假如单电机误差为服从分布的ei。

（1）讨论线性微分运动：系统可通过参数微分dx，使得系统末端实际运动 dv=su, s>0（s为末端运动步长），则：

单电机误差方差：

σ2x=σ02⋅expx-m2-2τ2

单电机误差：

ei∼N0,σi2xi

系统误差：

e = [e1​, e2​, …, en​]T

实际参数改变量：

dxreal=dx+e

其中ei是单参数误差，e 描述总系统误差。ei来源于电机自身误差。

正态分布用于描述自由度约束对精确度造成的影响。

由	dv=J dm，得	ε= J e。J为末位姿对雅可比矩阵

最终问题：

mindm trJΣJTs.t. J dx=su

其中Σ为误差的加权对角矩阵：

Σx=EeeT=diagσ12x1,σ22x2,…,σn2xn

目标函数加权伪逆：

dx*=ΣkJkTJkΣkJkT-1su

(2)离散参数迭代：

根据运动方向u与剩余距离标量m。为电机设定单次调参最小步长λm和最大步长λM。最大步长影响迭代次数与精度，由给定单次运动步长代入目标函数加权伪逆公式求出，可采用定值也可根据需要采用迭代动态值。最小步长由电机精度决定。根据u推算参数最优迭代方向dx，根据剩余距离判断步长λ，

xn+1 = xn + λdx。若m较大则按照设定最大步长λM进行迭代，

若m较小时步长尽可能使得迭代后误差更小，直到步长<λm无法继续迭代，到达终点。此时系统精度为最终算法精度。

选取迭代方向：

dgrad=-∇Fxk

∂F∂xi=tr∂J∂xiΣJ⊤+J∂Σ∂xiJ⊤+JΣ∂J⊤∂xi

其中

∂J∂xikl=∂2vk∂xl∂xi或∂J∂xi≈Jx+δei-Jx-δei2δ

trJ ∂Σ∂xi J⊤=∂σi2∂xi⋅ji⊤ji=∂σi2∂xi⋅ji22

求出d

沿梯度求一维最优步长（在步长较小时）：

λ*=argminλm≤λ≤λmaxFxk+λd

此处可采用线性搜索，

- 迭代λ,λM直至收敛，取中点（适合嵌入式）

- 根据F理论下界，单微小试探求方向导数：

F'xk;d：λ*=Fxk-F*-F'xk;d

再截断到λ,λM

更新参数：

xtest=xk+α*d

沿梯度方向预估剩余收敛距离：

L=α*⋅Fk-F*Fk-Fxtest，

若 L <λm：剩余优化潜力小于硬件最小步长，迭代停止。

若迭代方向满足d≈0，则已经最优，迭代停止（实际问题中为小于指定精度0.1mm）

求一维最优步长可采用

（3）强化学习策略：

由于实际外部环境、重力与相连机械臂约束等影响，电机运动在调参区间上的最小误差中心与方差会发生变化。

根据ei∼N0,σi2xi，σ2x=σ02⋅expx-m2-2τ2，我们仍然假定受到外部环境影响后电机误差为特殊的正态分布，该分布在参数区间上的的精确中心为m，精度扩散尺度参数为τ。但是此时m不一定为区间中心，电机误差均值不一定为0，因此每个电机有四个自定义模型参数：

μ，σ，m，τ

强化学习时只需反复执行寻路策略自我训练，通过loss调整各电机模型参数即可。如果参数存在强耦合或者拟合精度与系统姿态有关联影响，需要进一步提高泛化能力，可以考虑正则化或对参数采用施密特正交化对参数进行处理。

其次，视觉读数可能存在空间线性误差，但是该误差对于角度是非线性的，需要在训练之前解决以免使得参数训练受到非线性干扰。可以人为估计修正参数输入偏差，也可以做参数输入集求最小二乘拟合线性回归。

- 场景与约束问题（待补充）

- 速度设置：可通过步长、Jacobi来调整优化运动速度需求

- 运动轨迹避障约束：可为静态目标添加距离障碍空间惩罚函数：

Φx=trJΣJ⊤+Γp=1Omax0,1gpx-1ρ02

综合下降方向：

dtotal=-∇Fx-Γ∇Φobsx

或者采用硬约束改造：加入避障一阶线性化约束（微分增量下泰勒展开）：

gpx+dx≈gpx+∇gpx⊤dx≥ρ0

记∇gp为距离函数对关节参数梯度，得到线性不等式约束：

∇gpx⊤dx≥ρ0-gpx

目标问题：

mindx trJΣJ⊤=dx⊤Σ-1dxs.t. Jdx=su   ∇gx⊤dx≥ρ01

属于凸二次规划 QP，QP 求解器（嵌入式可用 OSQP、qpOASES）可实时求解。

对于自身避障（本质动态障碍）：待补充

-----补充：所谓冗余误差其实只是对连续路径需要消耗更多自由度，对单次自由度的加权分配，以及电机自身在高可控区域的总体描述。

- 项目适用二维智能寻路控制方案

臂长定长，电机只改变同平面角度。令平面为Oxy，定长a，绕z轴转角故所有角度均为θ。

单电机SDH矩阵-从i-1到i：Tii-1=cosθi-sinθi0aicosθisinθicosθi0aisinθi00100001

MATLAB代码例：

% 平面N冗余机械臂，N=7节示例

N = 7;

a = [0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15];

DH = zeros(N,4);

DH(:,2) = 0;    % d_i=0

DH(:,3) = a;    % a_i杆长

DH(:,4) = 0;    % alpha_i=0

q0 = zeros(1,N);% 初始关节角