一、当前阶段：运动学算法设计与仿真（第一周）

高冗余自由度蛇形机器人，意味着只要求末端执行某一运动任务时，会有较多多余自由度（即逆向运动学有多解）。

运动规划目标要求：

第一层：实现解筛选——能够按某一策略实现运动任务目标：

基于末端位姿的逆向运动学多解，需要一个固定价值策略与运动搜索策略。

基本目标函数包含：角度得分（采用高斯分布）、位置得分（采用）、

运动策略得分

确定价值策略后，为机器人的实时运动更新设置搜索策略：

- 基于目标函数的局部梯度QP策略：利用MATLAB求解梯度，根据贪心算法实时求解迭代，在可迭代空间小于期望精度/小于电机最小运动角度/迭代次数达到上限/多步迭代已无法更优时停止。按照既定模型函数计算运动误差。缺点是低冗余自由度/无解时容易滑向局部最优，需要手动调节得分权重参数。

- 基于添加退火、束搜索等简单反局部最优的动态搜索算法，添加额外的随机价值权重/多路线随机初始化寻最优。缺点是不一定最优。

- 如基于MCTS搜索的强化学习方法：基于目标函数与QP求解进行离线仿真预训练，训练时间越长则搜索质量越高。缺点是成本与实现难度。

第二层：运动策略优化：为目标函数添加策略项

- 关节转角尽量小

（加入目标运动du对电机dx单方向偏导数 价值权重，能使得有软性约束转角最小化）

- 关节参与数尽量小

（加入IP约束-参与成本cost权重）

- 故障兼容

（加入电机运动权重系数数组；若无法使用则成本极高）

额外---误差与减小优化：

考虑电机接近运动区间中心时精度更高，且后续预留的运动空间也更多。所以实时迭代时可以考虑将电机参数位置分配价值。其次精度与电机本身有关。考虑电机物理模拟误差为正态分布，则复合其为带有可变参数的动态正态分布得分，该得分受单电机姿态与误差模型影响，可用于后续真实数据集训练修正电机模型误差。

考虑电机测试时获取数据来自视觉部分，该数据可能存在固定线性误差。可考虑在使用真实视觉时将线性误差加入模型，并在训练时通过最小二乘线性回归拟合。

第一周末尾实现封装好的具有接口的运动控制算法，能够通过matlab运行生成可视化算法与仿真样例。

二、下一阶段：顶层用于预处理传入数据与对接多个模块的程序。负责从接口获取/传出电机数据、视觉数据，并根据任务需求制定算法进行处理。可根据参数判断任务状态并调用运动模块，然后反馈电机参数至电控部分

后续三四周完成算法调试与针对电机与视觉部分的误差参数训练。尝试完成避障算法，可能以纯软件模拟的形式展现