高冗余自由度机械臂避障运动规划设计方案

## 1. 概述

针对高冗余自由度机械臂在复杂环境中的运动规划问题，本方案提出一种分层约束与树搜索相结合的避障规划架构。该架构将规划过程分为单阶段多步规划与多阶段分层规划两个层级，通过软硬约束协同、空间连通性分析与价值函数引导，实现高效、平滑且安全的避障路径生成，适配复杂非凸、狭长障碍等极端作业场景。

## 2. 符号系统与核心定义

为统一算法逻辑与技术描述，规范定义三大核心价值/代价函数，分别承担全局导向、环境约束、运动约束功能：

| 符号 | 定义 | 功能定位 |
| --- | --- | --- |
| Y | 末端执行器指向目标点的价值函数 | 构建空间等势线，为机械臂运动提供全局分层导向，保障末端持续趋近目标 |
| Γ | 空间软障碍权重函数 | 表征环境障碍物的软性影响域，引导机械臂主动远离障碍，提升运动安全性 |
| γ | 运动困难软约束 | 仅关联关节间距、姿态变化的代价函数，精准反映机械臂运动学执行难度，保障轨迹平滑 |

## 3. 单阶段多步运动避障规划

单阶段规划适用于常规无障碍、轻度障碍的连续作业场景，依托分层约束、等势线引导与树搜索采样，实现单次连续轨迹的安全最优规划。

### 3.1 约束分层配置

采用软硬约束解耦协同机制，区分约束优先级，兼顾探索性与安全性：

- 硬约束：由障碍物物理边界直接生成，严格界定机械臂各连杆的禁入区域，为刚性强制约束，绝对不可突破。

- 软约束：采用高斯型软性约束，初始权重设置为极小值。核心目的是规避早期规划陷入局部极值，最大程度保留构型空间的探索弹性，避免算法早熟收敛。

### 3.2 等势线引导与分层采样

- 以末端目标价值函数 Y 为核心，构建全局连续空间等势线图，量化空间各位置的目标趋近程度。

- 规划过程严格依据等势线层级逐层推进，将复杂的连续空间运动拆解为多组有序的层间跃迁，确保机械臂末端始终沿目标梯度方向稳定移动，杜绝无效折返运动。

### 3.3 空间分割与根树构建

- 基于障碍硬约束对机械臂构型空间进行拓扑分割，将离散的连通可行区域映射为多棵独立的可行根树，每棵树对应一个专属可行空间子集。

- 设计动态树探索系数，由软障碍权重 Γ 调控树的生长策略：
        
- 高 Γ 区域（近障碍物）：降低探索系数，抑制树节点扩展，采用保守避障策略；
        
- 低 Γ 区域（远障碍物）：提升探索系数，鼓励空间扩展，充分探索可行路径。

### 3.4 叶节点扩展与采样策略

采用双中心混合采样机制，兼顾运动最优性与空间覆盖完整性，实现高效节点扩展：

- 综合中心：融合运动难度代价 γ 与空间障碍代价 Γ 做全局评估，筛选出综合最优采样中心，保障运动平滑、避障安全。

- 几何中心：针对硬约束截断等势线的边界区域，提取截断区域几何中心，弥补综合中心的边界采样盲区。

所有采样点沿双中心双向对称拓展，最大化覆盖全域可行构型，避免遗漏最优路径。

### 3.5 节点可行性评估

对所有树扩展候选节点执行双重校验机制，层层筛选有效可行节点：

- 软性评估：通过 Γ 函数计算节点对应的障碍影响代价，量化节点安全等级；

- 硬性校验：精准检测机械臂连杆与障碍物硬边界的干涉情况，彻底剔除碰撞风险节点。

仅通过双重校验的节点可保留为有效树节点，保障路径绝对安全。

### 3.6 最优路径选取

完成全量树节点扩展后，对所有可行路径进行综合价值评估。评估核心指标为累计多步价值梯度之和，综合加权三项核心维度：

- 末端趋近度（Y梯度）：保障高效趋近目标；

- 空间避障安全度（Γ梯度）：保障全程远离障碍；

- 运动平滑度（γ梯度）：保障关节运动平稳低损耗。

最终选取综合加权总分最高的路径作为单阶段最优执行轨迹。

## 4. 多阶段分层规划扩展

针对极度非凸空间、狭长通道、多障碍阻隔等单阶段规划无法适配的复杂场景，系统自动切换多阶段分层规划模式，将全局复杂任务拆解为多组串联子任务，分步完成路径规划。

### 4.1 硬约束空间分析与关键节点识别

- 对全局作业空间的硬约束边界进行拓扑连通性分析，梳理空间阻塞关系与连通逻辑；

- 精准识别空间关键过渡节点，包括狭窄通道进出口、空间分割面等拓扑关键点，作为全局路径分段的天然断点。

### 4.2 连通图构建与子目标设置

- 基于全局空间连通特性，构建完整空间连通图（Connectivity Graph），量化各区域连通概率；

- 结合软障碍权重 Γ、运动难度代价 γ 生成全局代价分布图；

- 在低代价、高连通性的安全区域设置中间子目标点，确保每个子目标可达、安全、运动成本低。

### 4.3 分段可行性验证与全局路径合成

- 将连通图的每条拓扑边定义为独立的单阶段规划子任务，复用第三章单阶段算法，逐一对子路径做可行性校验与优化；

- 汇总所有有效子路径，依据连通图拓扑逻辑完成无缝拼接，重新计算全局路径综合代价；

- 筛选全局总代价最低的拼接路径，作为多阶段规划最终输出轨迹。

## 5. 方案核心优势总结

- 软硬约束解耦，调优便捷：软约束负责路径引导、优化运动特性，硬约束负责安全裁决、杜绝碰撞，层级逻辑清晰，参数独立可调，适配不同场景快速迭代调优。

- 适配高冗余自由度机械臂：通过空间根树分割、双中心混合采样机制，充分挖掘机械臂冗余自由度的空间适配能力，解决高冗余臂构型优化难、局部最优频发的问题。

- 全局与局部性能均衡：单阶段依托等势线保障局部趋近效率与轨迹平滑，多阶段依托连通图保障全局拓扑完整性，兼顾路径最优性与求解实时性。

- 高可扩展、通用性强：核心价值函数 Y、Γ、γ 为模块化设计，可根据机械臂型号、作业场景、任务需求，灵活替换为高精度解析模型或自定义代价模型，扩展性极强。